Stage ①② — 프로젝트 제안서 + 요구사항 정의서

Stage ① 주제 정의 → Gate ① 통과 기준: 프로젝트 제안서·기능 목록표·구현 가능성 검토표 완성, 교수 승인 Stage ② 요구사항 정의 → Gate ② 통과 기준: 요구사항 정의서·입출력 정의표·동작 시나리오 완성, 교수 확인

제출 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 학번 |  |
| 이름 | 옥서윤 |
| 프로젝트 제목 | 보안 센서 |
| 작성일 | 26/06/12 |

Stage ① — 주제 정의

1. 프로젝트 제안서

만들고 싶은 시스템을 소개한다. 중요한 것은 “멋진 아이디어”가 아니라 ATmega128로 구현 가능한 수준으로 범위를 줄이는 것이다.

1-1. 시스템 개요

이 시스템은 평상시 7-세그먼트를 통해 디지털 시계를 표시하는 '일반 모드'와, 초음파 센서 및 가변저항(ADC)을 이용해 침입을 감지하는 '경계 모드'의 듀얼 모드로 동작합니다. 경계 모드에서 초음파 센서로 측정된 거리가 가변저항으로 설정한 임계 거리 이내로 들어올 경우, LED 점멸·부저 출력·DC 모터 구동을 수행함과 동시에 UART를 통해 상위 PC로 경고 데이터를 실시간 전송합니다. 발생한 알람 및 구동 상태는 사용자가 로컬 키트의 스위치(SW0~3)를 지정된 순서대로 조작하거나, PC 터미널에서 UART로 원격 해제 명령 패킷을 전송하는 두 가지 방식을 통해서만 해제되며, 해제 성공 시 다시 일반 모드로 복귀하도록 설계되었습니다.

1-2. 프로젝트 목적

본 프로젝트의 목적은 초음파 센서와 가변저항(ADC)을 활용하여 사용자가 설치 환경에 맞춰 감지 거리를 동적으로 설정할 수 있고, 평상시에는 7-세그먼트를 활용한 디지털 시계로 동작하여 실용성을 극대화한 '맞춤형 스마트 방범 시스템'을 구축하는 것입니다. 경계 모드에서 무단 침입 상황을 신속하게 감지하여 즉각적인 시청각적 경고(LED, 부저, 모터)를 발생시켜 피해를 예방하며, 이를 통해 단순한 독립형 알람 기능을 넘어 상위 PC와의 UART 통신을 통해 관리자가 실시간으로 상황(현재 측정 거리 등)을 인지하고 원격으로 대처할 수 있는 양방향 보안 솔루션을 제공하고자 합니다.

1-3. 주요 기능 목록 (요약)

- 듀얼 모드 제어 및 디지털 시계: 일반 모드에서는 타이머/카운터를 활용해 7-세그먼트 디스플레이에 현재 시간(시계)을 표시하며, 사용자 버튼 조작에 의해 경계 모드로 전환됩니다.

- 동적 거리 침입 감지 (초음파 및 ADC): 경계 모드 진입 시 초음파 센서로 실시간 접근 거리를 측정하며, 가변저항(ADC)으로 설정된 '임계 거리' 이내로 물체가 감지될 경우 유효한 침입 상황으로 판별합니다.

- 복합 알람 출력 제어: 침입 감지 즉시 타이머/카운터 및 GPIO 핀을 제어하여 LED 점멸(시각), 부저 출력(청각), DC 모터 구동(물리적 구동)을 동시다발적으로 실행합니다.

- PC 연동 실시간 통신 (UART 송수신):

• 상태 송신(Tx): 침입 감지 시 UART를 통해 상위 PC로 경고 메시지 및 현재 측정 거리 데이터를 실시간 전송합니다.

• 원격 제어(Rx): 수신 인터럽트를 활용하여 PC 터미널에서 전송된 '알람 해제 패킷'을 파싱하고 시스템을 초기 상태로 복귀시킵니다.

- 순차 입력 기반 로컬 해제 (상태 머신 적용): 원격 해제 외에도, 키트 내부의 스위치(SW0~3)를 사전에 정의된 특정 순서(비밀번호 방식)대로 눌렀을 때만 알람이 해제되도록 FSM(유한 상태 머신) 알고리즘을 적용합니다.

1-4. 사용 예정 부품

| 부품명 | 용도 | PAMS 보드 내장 여부 |
| --- | --- | --- |
| ATmega128 | 메인 MCU (하위 제어기) | 내장 |
| 7-세그먼트 | 일반 모드 시 디지털 시간(시계) 표시 | 내장 |
| 초음파 센서 (HC-SR04) | 경계 모드 시 침입자 접근 거리 측정 | 외부 연결 |
| 가변저항 (Potentiometer) | ADC 입력을 통한 침입 판단 임계 거리 설정 | 내장 |
| 스위치 (SW0~3) | 모드 전환 및 비밀번호 순차 입력을 통한 알람 해제 | 내장 |
| 부저 | 경고음 출력 (청각 알람) | 외부 연결 |
| LED, DC 모터 | 상태 표시 및 구동 (액추에이터) | 내장 |
| UART | PC-MCU 간 직렬 통신 | 내장 |
| PC | 상위 제어 및 상태 모니터링 (Master) | 외부 연결 |

1-5. 예상 동작 요약

- [초기화 및 일반 모드]시스템 전원 인가 시 주변기기(타이머, ADC, UART, GPIO 등)를 초기화하고 '일반 모드'로 진입하여 7-세그먼트에 디지털 시계를 표시하며 대기합니다.

- [경계 모드 및 침입 감지]사용자 조작으로 '경계 모드' 전환 시 초음파 센서로 실시간 거리를 측정합니다. 가변저항(ADC)으로 설정된 임계 거리 이내로 물체가 감지되면 즉각 복합 알람(LED 점멸, 부저 출력, DC 모터 구동)을 동작시키고 상위 PC로 침입 경고 패킷을 전송합니다.

- [상태 유지 및 해제]알람 동작은 지정된 로컬 스위치(SW0~3)를 순차적으로 누르거나, 상위 PC로부터 UART 알람 해제 명령을 수신할 때까지 유지되며, 해제 성공 시 모든 출력을 정지하고 다시 초기 일반 모드(시계 표시 상태)로 복귀합니다.

2. 기능 목록표

구현할 기능을 필수와 선택으로 분류한다. 시연에서 반드시 보여야 할 기능은 반드시 필수로 분류한다.

| 기능 ID | 기능 설명 | 분류 | 사용 주변기기 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 듀얼 모드 제어 및 디지털 시계:일반 모드에서 7-세그먼트로 시간을 표시하며 사용자 버튼 조작으로 경계 모드 전환 | 필수 | 7-세그먼트, 스위치 |
| F-02 | 동적 거리 침입 감지:초음파 센서로 거리 측정 및 가변저항(ADC)으로 설정된 임계 거리와 비교하여 침입 판단 | 필수 | 초음파 센서, 가변저항(ADC) |
| F-03 | 복합 경보 출력:침입 감지 시 LED 점멸, 부저 출력, DC 모터 구동을 즉각 실행 | 필수 | LED, 부저, DC 모터 |
| F-04 | PC 원격 통신 및 제어:침입 데이터 전송 및 PC로부터의 UART 해제 명령 패킷 파싱 처리 | 필수 | UART 통신 모듈 |
| F-05 | 로컬 비밀번호 해제:키트 스위치(SW0~3)의 지정된 순차 입력(FSM 적용)을 통해 보안 시스템 해제 | 필수 | 스위치 (입력 핀) |
| F-06 | 시스템 상태 시각화:현재 모드(일반/경계) 및 침입 감지 거리 상태를 LCD에 텍스트로 실시간 출력 | 선택 | LCD 모듈 |

필수 기능: 이번 프로젝트에서 반드시 구현해야 하는 핵심 기능 선택 기능: 시간이 남을 경우 추가할 기능 — 미구현 시 감점 없음

3. 구현 가능성 검토표

본인이 계획한 시스템이 ATmega128과 실습 환경으로 구현 가능한지 점검한다.

| 검토 항목 | 내용 | 검토 결과 |
| --- | --- | --- |
| 사용할 센서·입력 장치 | 초음파 센서(거리 측정), 가변저항(임계치 설정용 ADC), 푸시 버튼 스위치(모드 전환 및 해제용) | 가능 |
| 사용할 출력 장치 | 7-세그먼트(디지털 시계), LED 1포트(8개), 부저 1개, DC 모터 1개, (선택) LCD 모듈 | 가능 |
| 필요한 ATmega128 주변기기 | 타이머/카운터(초음파 펄스 측정, 7-세그먼트 구동, 모터 PWM), ADC(가변저항 입력), 외부 인터럽트(스위치), USART(PC 통신) | 가능 |
| GPIO 핀 수 충분 여부 | 필요 핀 수: 약 35개 - 초음파(2), 가변저항(1), 7-세그먼트(10), 스위치(4), LED(8), 부저(1), 모터(2), UART(2), LCD(5) - ATmega128은 53개의 범용 I/O 핀을 제공하므로 여유로움 | 충분 |
| 전원 요구 사항 | MCU 및 센서류는 USB 전원으로 충분하나, DC 모터 구동 시 발생하는 역기전력 및 전류 소모를 고려하여 실습 키트 전용 어댑터 사용 권장 | 별도 전원 필요 |
| 예상 난이도 | 초음파 센서 펄스 제어와 가변저항(ADC) 연산이 추가되었고, 시계/경계 모드 전환(FSM)이 포함되어 하드웨어 제어 및 상태 머신 설계 난이도가 상승함 | 보통 ~ 어려움 |
| 8주(또는 남은 기간) 내 구현 가능 여부 | 센서(ADC, 초음파) 및 7-세그먼트 개별 테스트 ➔ UART 통신 테스트 ➔ 전체 FSM 통합 순으로 단계별 개발 시 일정 내 완료 가능 | 가능 |

범위 축소가 필요한 경우 조정 내용:

(필수 기능으로만 좁힌다면 무엇을 제거할 것인가)

Gate ① 자가 점검

- ☐ 프로젝트 제목이 시스템 기능을 반영한다

- ☐ 시스템 개요가 2문장 이상 구체적으로 작성되었다

- ☐ 기능 목록에서 필수와 선택 기능이 구분되어 있다

- ☐ 사용 예정 부품이 PAMS 보드 또는 실습실 보유 부품인지 확인되었다

- ☐ 구현 가능성 검토표의 모든 항목이 작성되었다

- ☐ 8주(또는 남은 기간) 이내 구현 가능한 수준으로 범위가 조정되었다

Stage ② — 요구사항 정의

4. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

시스템이 무엇을 해야 하는가를 구체적으로 정의한다. 각 항목은 “~한다” 형식으로 단 하나의 동작만 포함하도록 작성한다. Stage ①의 기능 목록표를 기반으로 확장하여 작성한다.

| 기능 ID | 기능 설명 | 분류 | 사용 주변기기 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 듀얼 모드 제어 및 디지털 시계:일반 모드에서 7-세그먼트로 시간을 표시하며, 사용자 버튼 조작으로 경계 모드 전환 | 필수 | 7-세그먼트, 스위치 |
| F-02 | 동적 거리 침입 감지:초음파 센서로 거리 측정 및 가변저항(ADC)으로 설정된 임계 거리와 비교하여 침입 판단 | 필수 | 초음파 센서, 가변저항(ADC) |
| F-03 | 복합 경보 출력:침입 감지 시 LED 점멸, 부저 출력, DC 모터 구동을 즉각 실행 | 필수 | LED, 부저, DC 모터 |
| F-04 | PC 원격 통신 및 제어:침입 데이터 전송 및 PC로부터의 UART 해제 명령 패킷 파싱 처리 | 필수 | UART 통신 |
| F-05 | 로컬 비밀번호 해제:키트 스위치(SW0~3)의 지정된 순차 입력(FSM 적용)을 통해 보안 시스템 해제 | 필수 | 스위치 (SW0~3) |
| F-06 | 시스템 상태 시각화:현재 모드(일반/경계) 및 침입 감지 거리 상태를 LCD에 텍스트로 실시간 출력 | 선택 | LCD 모듈 |

작성 예시: - FR-01: 온도 센서 값을 1초마다 측정한다. (높음) - FR-02: 온도가 30°C 이상이면 팬을 동작시킨다. (높음) - FR-03: 현재 온도를 LCD에 표시한다. (높음) - FR-04: 버튼 입력으로 기준 온도를 ±1°C씩 변경할 수 있다. (중간) - FR-05: 센서 오류 발생 시 LED를 빠르게 점멸한다. (낮음)

5. 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

시스템이 어떻게 동작해야 하는가를 정의한다. 성능, 안정성, 사용 편의성 등에 관한 조건이다.

| ID | 요구사항 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | 초음파 센서 감지 후 알람 작동까지의 반응 시간은 100ms 이내여야 한다. | 실시간성 (응답 속도) |
| NFR-02 | UART 통신 시 데이터 전송 오류를 방지하기 위해 1바이트 체크섬(Checksum) 검증을 수행한다. | 신뢰성 (데이터 무결성) |
| NFR-03 | 전원 재인가 시 안전을 위해 항상 '일반 모드(디지털 시계)'로 초기화된다. | 안정성 (재시작 조건) |
| NFR-04 | 스위치 입력 시 채터링(Chattering) 현상 방지를 위해 20ms 소프트웨어 디바운싱을 적용한다. | 안정성 (하드웨어 제어) |
| NFR-05 | 초음파 센서 오차를 줄이기 위해 5회 샘플링 후 평균값(Moving Average)을 사용한다. | 정밀성 (센서 신뢰도) |

작성 예시: - NFR-01: ADC 샘플링 주기는 1초 이내여야 한다. - NFR-02: 전원 차단 후 재시작 시 시스템이 초기 상태로 복귀해야 한다. - NFR-03: 버튼 응답 시간이 500ms 이내여야 한다. - NFR-04: 5분 이상 연속 동작해도 오동작이 없어야 한다.

6. 입출력 정의표

시스템에서 사용하는 모든 입출력 장치를 정리한다.

입력 장치

| 장치명 | 종류 | 연결 방식 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| 초음파 센서 | 센서 | GPIO (Timer) | 침입자 접근 거리 측정 |
| 가변저항 | 센서 | ADC | 침입 판단 임계 거리 설정 |
| 모드/해제 스위치 | 스위치 | GPIO | 일반/경계 모드 전환 및 비밀번호 입력 |
| PC (UART) | 통신 장치 | UART | 상위 시스템 원격 명령 수신 |

출력 장치

| 장치명 | 종류 | 연결 방식 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7-세그먼트 | 디스플레이 | GPIO | 일반 모드 시 디지털 시간 표시 |
| 상태 표시 LED | LED | GPIO | 시스템 모드 및 알람 상태 표시 |
| 경고 부저 | 부저 | GPIO | 침입 발생 시 경고음 출력 |
| 구동 모터 | DC 모터 | PWM | 침입 발생 시 물리적 구동(가시적 경고) |
| 상태 LCD | LCD | SPI / I2C | 시스템 상태 및 거리 데이터 출력 |
| PC (UART) | 통신 장치 | UART | 상위 시스템으로 경고 데이터 송신 |

7. 동작 시나리오

시스템이 어떤 순서로 동작하는지 단계별로 기술한다. 입력 → 처리 → 출력 흐름이 드러나도록 작성한다.

정상 동작 시나리오

[초기화 및 일반 모드 진입]전원이 인가되면 MCU의 내부 주변기기(GPIO, 타이머, ADC, UART 등)를 초기화하고, 7-세그먼트에 디지털 시계를 표시하는 '일반 모드(대기 상태)'로 진입한다.

[모드 전환 및 감지 시작]사용자 스위치 조작에 의해 '경계 모드'로 전환되면, 초음파 센서를 주기적으로 트리거하여 접근 거리를 측정하고 가변저항(ADC) 값을 읽어와 실시간으로 침입 판단 임계 거리를 설정한다.

[침입 판단(처리) 및 알람(출력)]초음파 센서로 측정된 거리가 가변저항(ADC)으로 설정된 임계 거리 이내로 들어오면(입력), 시스템은 이를 유효한 침입으로 판단하여(처리) 즉시 LED 점멸, 부저 출력, DC 모터 구동을 시작한다(출력). 동시에 PC로 침입 경고 데이터 및 현재 측정 거리값 패킷을 송신한다.

[해제 대기]알람 상태가 유지되는 동안, 시스템은 로컬 해제 스위치(SW0~3)의 순차 입력(FSM 방식) 또는 PC로부터의 UART 수신 인터럽트를 대기한다.

[정상 해제 및 복귀]사전에 정의된 비밀번호 순서대로 스위치(SW0~3)가 입력되거나, PC 터미널로부터 올바른 '알람 해제 패킷'을 수신하면(입력), 유효성을 검증한 후(처리) 모든 출력 장치를 정지시키고(출력) 다시 1단계의 초기 상태로 복귀한다.

예외 동작 시나리오

오류 상황 또는 경계 조건에서의 동작을 기술한다.

| 예외 상황 | 시스템 반응 |
| --- | --- |
| 로컬 해제 비밀번호 순서 오입력 | 알람 출력을 중단 없이 계속 유지하며, (LCD 포함 시 "WRONG PW" 1초간 표시 후) PC로 오입력 경고 패킷 전송. |
| UART 수신 패킷 에러 (체크섬 오류 등) | 노이즈로 인한 통신 오류로 판단하여 수신된 해제 명령을 무시하고, PC로 에러 반환 패킷(NACK) 송신. |
| 초음파 센서 측정값 노이즈 (비정상적으로 튀는 값) | 1회성 튀는 값으로 인한 오작동을 방지하기 위해 즉시 알람을 울리지 않고, 다중 샘플링(NFR-05)을 통해 실제 침입 여부를 검증 |

Gate ② 자가 점검

- ☐ 기능 요구사항(FR)이 5개 이상 작성되었다

- ☐ 각 FR이 “~한다” 형식으로 단 하나의 동작만 포함하고 있다

- ☐ 비기능 요구사항(NFR)이 2개 이상 작성되었다

- ☐ 입출력 정의표에 모든 장치가 기재되었다

- ☐ 동작 시나리오에 입력→처리→출력 흐름이 명확하다

- ☐ Stage ①의 필수 기능이 FR 항목에 모두 반영되었다